荔博实业（绍兴）有限公司年产100万套浴缸配件建设项目（先行）

竣工环境保护验收监测评价报告表

建设/编制单位：荔博实业（绍兴）有限公司

2025年09月

| 建设/编制单位： | 荔博实业（绍兴）有限公司 |
| --- | --- |
| 法人代表： | 何建伟 |
| 检测单位： | 浙江信捷检测技术有限公司 |
| 法人代表： | 陈倩 |

| 建设/编制单位： | 荔博实业（绍兴）有限公司 |
| --- | --- |
| 电话： | 13831410065 |
| 传真： | / |
| 邮编： | / |
| 地址： | 绍兴市上虞区小越街道倪梁村 |

目  录

表一：项目基本情况表	1

表二：验收依据	2

表三：验收监测评价标准、总量控制要求	4

表四：项目建设情况	7

表五：环境保护措施落实情况	15

表六：项目变动影响分析	21

表七：环境影响报告表主要结论、审批部门审批决定及落实情况	24

表八：验收监测内容	28

表九：验收监测质量保证及质量控制	30

表十：验收监测结果	34

表十一：验收监测结论	42

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	45

| 附件： | 附图： |
| --- | --- |
| 附件1：环评批复 | 附图1：项目公示公开照片 |
| 附件2：营业执照 | 附图2：项目地理位置图 |
| 附件3：排污许可登记 | 附图3：厂区平面布置图 |
| 附件4：应急预案备案登记表 | 附图4：现场及采样照片 |
| 附件5：危险废物委托处置协议书 |  |
| 附件6：一般固废回收协议 |  |
| 附件7：监测日工况说明 |  |
| 附件8：用水量说明 |  |

表一：项目基本情况表

| 建设项目名称 | 荔博实业（绍兴）有限公司年产100万套浴缸配件建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 荔博实业（绍兴）有限公司 |  |  |
| 建设项目性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 |  |  |
| 建设地点 | 绍兴市上虞区小越街道倪梁村 |  |  |
| 项目行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292 |  |  |
| 主要产品名称 | 浴缸配件 |  |  |
| 设计生产能力 | 年产100万套浴缸配件 |  |  |
| 实际生产能力 | 年产90万套浴缸配件 |  |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 绍兴市上虞区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号 | 2204-330604-04-01-101670 |
| 环评审批部门 | 绍兴市生态环境局 | 环评审批文号 | 虞环审（2022）93号 |
| 项目环评时间 | 2022年9月 | 环评批复时间 | 2022年9月20日 |
| 开工建设时间 | 2022年10月 | 项目竣工时间 | 2023年2月 |
| 调试时间 | 2023年2月-2023年5月 | 验收现场监测时间 | 2025年07月8日、9日、11日、12日 |
| 环评编制单位 | 浙江联强环境工程技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / |  |  |
| 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 500万元 | 实际总投资 | 500万元 |
| 环保投资概算 | 35万元 | 环保投资 | 41万元 |
| 环保投资比例 | 7.0% | 环保投资比例 | 8.2% |

# 表二：验收依据

1、相关法律、法规和规章制度 - 《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日颁布，2015年1月1日实施； - 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订，2018年10月26日起实施； - 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日实施； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022 年 6 月 5 日实施； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》，2020年4月29日发布，2020年9月1日实施； - 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年7月16日修订，2017年10月1日施行； - 《排污许可管理条例》，中华人民共和国国务院令第736号，2021年1月24日颁布， 2021年3月1日施行； - 《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府省政府令第 388 号，2021 年 2 月）； - 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》，中华人民共和国生态环境部环办环评函[2020] 688号，2020年12月13日印发； - 《浙江省生态环境保护条例》（2022 年 8 月 1 日起施行）； - 《浙江省大气污染防治条例》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第41号，浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过修改，2020年11月27日实施； - 《浙江省固体废物污染环境防治条例》，2023 年 1 月 1 日起实施； - 《浙江省水污染防治条例》，2008年9月19日颁布，浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过修改，2020年11月27日实施； - 《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》，浙江省环境保护厅浙环发〔2009〕89号，2010年1月4日印发； - 《浙江省环境保护局建设项目环境保护“三同时”管理办法》，浙江省环境保护厅浙环发〔2007〕2号，2007年2月15日印发； - 《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正），浙江省人民政府令第388号，2021年2月10日； - 《关于建设项目环保设施验收有关事项的通知》，浙江省环境保护厅浙环办函〔2017〕 186号。 2、技术规范 - 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，中华人民共和国环境保护部 国环规环评 〔2017〕4号，2017年11月22日实施； - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，中华人民共和国生态环境部公告2018年第9号，2018年5月16日印发； - 《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 污染影响类总则》，中国环境科学学会， 2023 年 3 月 30 日发布实施。 3、建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定 - 《荔博实业（绍兴）有限公司年产100万套浴缸配件建设项目建设项目环境影响报告表》，浙江联强环境工程技术有限公司，2022年9月； - 《关于荔博实业（绍兴）有限公司年产100万套浴缸配件建设项目环境影响报告的审查意见》，绍兴市生态环境局，虞环审（2022）93号，2022年9月20日。 4、其他相关文件 - 浙江信捷检测技术有限公司第XJ250702060701C号和XJ250702060705C号检测报告： - 荔博实业（绍兴）有限公司其他与本项目相关的资料。

# 表三：验收监测评价标准、总量控制要求

1、废水排放标准 本项目生产过程中涉及的用水为冷却用水、测试用水，均循环使用定期补充损耗不外排，外排废水仅为生活污水。项目厕所污水经厂区化粪池预处理后与其它生活废水一起混合达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放，其中氨氮、总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中“其他企业”的规定35mg/L、8mg/L。详见表3-1。 表3-1 废水排放标准 污染物; 单位; 纳管标准; 执行标准. pH; 无量纲; 6-9; GB 8978-1996三级标准. CODCr; mg/L; 500. 悬浮物; mg/L; 400. BOD5; mg/L; 300. 氨氮; mg/L; 35; DB 33/887-2013. TP; mg/L; 8. 2、废气排放标准 本项目有1根排气筒，项目注塑/切割过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯等有组织废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5中大气污染物特别排放限值要求，无组织废气排放执行表9的企业边界大气污染物浓度限值标准。详见表3-2，表3-3。 表3-2 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度; 适用的合成树脂类型; 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂; 车间或生产设施排气筒. 颗粒物; 20. 苯乙烯; 20; ABS树脂. 丙烯腈; 0.5. 1,3丁二烯; 1. 甲苯; 8. 乙苯; 50. 表3-3 企业边界大气污染物浓度限值 单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 限值. 1; 颗粒物; 1.0. 2; 氯化氢; 0.2. 3; 甲苯; 0.8. 4; 非甲烷总烃; 4.0. 其中根据“中华人民共和国生态环境部部长信箱—2020.8.10关于PVC注塑挤出废气执行标准问题的回复”：对于不采用氯乙烯单体加工聚氯乙烯，仅采用聚氯乙烯树脂进行注塑、挤塑加工的企业，注塑、挤出废气不执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—2015）、《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581—2016），执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996），故项目PVC材料注塑过程中产生的氯化氢、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准，具体标准见下表3-4。 表3-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 氯化氢; 100; 15; 0.26; 周界外浓度最高点; 0.2. 氯乙烯; 36; 15; 0.77; 0.6. 苯乙烯属于恶臭物质，与注塑过程中产生的异味排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的限值标准，具体相关标准见下表3-5。 表3-5 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 污染物; 最高允许排放速率(kg/h); 厂界标准值. 排气筒(m); 二级; 监控点; 浓度(mg/m3). 苯乙烯; 15; 6.5; 厂界外浓度最高点; 5.0. 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. 项目胶水废气中丙酮有组织排放浓度参照执行《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中的时间加权平均容许浓度，允许排放速率按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中公式进行计算，厂界无组织监控浓度限值按环境质量标准的4倍计算，具体标准见下表3-6。 表3-6 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 丙酮; 300; 15; 2.4; 周界外浓度最高点; 3.2. 项目厂区内挥发性有机物(VOCs)无组织排放参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1特别排放限值标准，具体见下表3-7。 表3-7 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度限值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声标准排放》(GB12348-2008)中的3类标准，详见表3-8。 表3-8 噪声排放标准 单位：dB(A) 适用区域; 类别; 昼间; 夜间. 厂界四周; 3类; 65; 55. 4、固体废物 本项目产生的固体废物的暂存、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。一般工业固废厂区内暂存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”；危险废物厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 5、总量控制 根据《荔博实业（绍兴）有限公司年产100万套浴缸配件建设项目建设项目环境影响报告表》（2024年7月）及其批复（绍兴市生态环境局，虞环审（2022）93号，2022年9月20日）中的要求，本次验收相关总量控制建议值详见表3-9。 表3-9总量控制建议值 污染源名称; 本项目总量控制值（t/a）. 废气; 烟粉尘; 0.16. VOCs; 0.1. 废水; 废水量; 900. CODcr; 0.45. 氨氮; 0.032.

表四：项目建设情况

1、项目由来 荔博实业（绍兴）有限公司租用位于绍兴市上虞区小越街道倪梁村的亿久（绍兴）机械有限责任公司1幢闲置厂房，购置混料机、注塑机、EVA射出一体成型机、破碎机、钻床、铣床等生产设备，实施“荔博实业（绍兴）有限公司年产100万套浴缸配件建设项目”。目前暂未购置生产头枕的的设备，该项目目前已由绍兴市上虞区发展和改革局进行备案（项目代码：2204-330604-04-01-101670）。 企业委托浙江联强环境工程技术有限公司于2022年9月编制完成了《荔博实业（绍兴）有限公司年产100万套浴缸配件建设项目建设项目环境影响报告表》，于2022年9月20日通过绍兴市生态环境局审批，审批文号为虞环审（2022）93号，于2022年9月20日申领排污许可登记，排污许可登记编号为：91330604MA7L30MX5T001X。 本项目于 2022年10月开工建设，项目主体工程及配套的环保设施于2023年2月安装完成，2023年2月-2023年5月期间对项目主体工程及配套的环保设施进行调试，目前已具备年产90万套浴缸配件生产能力。浙江信捷检测技术有限公司受企业委托，对本项目实施“三同时”验收监测，于2025年07月8日、9日对雨水进行监测，于2025年07月11日、12日对废气、废水、噪声进行监测。 本次验收范围为荔博实业（绍兴）有限公司年产90万套浴缸配件建设项目主体工程及配套的环保设施。在实地调查和分析验收检测数据的基础上，本项目荔博实业（绍兴）有限公司编写了本验收监测评价报告表。 2、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员30人。全年工作日300天，车间职工实行单班制，每班工作时间10h，管理人员实行昼间8h单班制，厂区不提供食堂和住宿。 3、项目建设情况 项目主要建设内容见表 4-1。 根据调查结果，本项目实际建设情况与环评审批内容基本一致，符合先行验收条件要求。 表4-1 项目主要建设内容 工程类别; 环评文件审批内容; 实际建设情况. 主体工程; 建设性质; 新建; 与环评一致. 产品规模; 年产100万套浴缸配件建设; 与环评一致. 建设地点; 绍兴市上虞区小越街道倪梁村; 与环评一致. 总平面布置; 本项目拟租用位于绍兴市上虞区小越街道倪梁村的亿久（绍兴）机械有限责任公司2幢闲置厂房实施生产，亿久（绍兴）机械有限责任公司厂区出入口位于东侧，与区内倪梁西路相接。 本项目拟租2幢厂房均为单层建筑，位于亿久（绍兴）机械有限责任公司厂区南侧，其中1#厂房（东侧厂房）设置为生产车间，厂房北侧布置模具维修区和注塑区，南侧由东向西依次布置为头枕生产区、泳池瀑布装配及测试区、危废暂存间、组装区、泳池瀑布裁切间、破碎间和车间办公区；2#厂房（西侧厂房）设置办公室、原料及成品仓库。; 2#厂房的办公室、原料和成品仓库移至1#厂房的西侧，其余与环评一致. 生产制度及劳动定员; 本项目劳动定员60人，全年工作日300天，车间职工实行四班三运转，每班工作时间8h，管理人员实行昼间8 h单班制，厂区不提供食堂和住宿。; 本项目劳动定员30人。全年工作日300天，车间职工实行单班制，每班工作时间10h，管理人员实行昼间8 h单班制，厂区不提供食堂和住宿。. 生产设备; 见表2-2; 与环评一致. 原辅材料; 见表2-3. 生产工艺; 见“10、主要工艺流程及产污环节”; 与环评一致. 公用工程; 给水; 项目用水由当地市政自来水管网供给; 与环评一致. 排水; 项目排水采用雨污分流制，雨水经厂区雨水管道收集后排入市政雨水管网。项目间接冷却水经冷却后循环使用，水流测试水循环使用，均定期补充损耗不外排；厕所污水经厂区化粪池预处理后与其它生活废水一起混合达标后纳管排放，送绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司处理达标后排海。; 与环评一致. 供电; 项目用电由当地供电所统一供电; 与环评一致. 环保工程; 废气治理; 加强投料区、破碎区的机械通风；切割粉尘经圆锯机配套的除尘布袋处理后在车间内无组织排放，同时加强车间机械通风；注塑废气、胶水废气和成型废气经集气罩收集后采用“二级活性炭吸附”方式处理达标后通过15m高排气筒高空排放（DA001）。; 与环评一致. 废水治理; 项目间接冷却水经冷却后循环使用，水流测试水循环使用，均定期补充损耗不外排；厕所污水经厂区化粪池预处理后与其它生活废水一起混合达标后纳管排放。; 与环评一致. 噪声治理; 合理布局、选用低噪声设备、基础减震、墙体隔声。; 与环评一致. 固废处置; 一般固体废物分类收集，其中金属边角料及屑、一般废包装材料、除尘收集粉尘、破损布袋等委托一般物资回收单位回收利用；破损模具由模具厂家回收；新建1间危废暂存场所，位于1#厂房南侧中部，占地面积约8m2，危废拟委托区内绍兴市上虞众联环保有限公司无害化处理；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运。; 一般固体废物分类收集，其中金属边角料及屑、一般废包装材料、除尘收集粉尘、破损布袋等委托一般物资回收单位回收利用；破损模具自己维修；危废暂存场所，位于1#厂房南侧中部，占地面积约20m2，危废拟委托区内浙江春晖固废处理有限公司无害化处理；活性炭委托浙江悦胜环境科技有限公司处理；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运。. 4、项目地理位置和厂区平面布置 本项目位于绍兴市上虞区小越街道倪梁村，厂区北面为浙江亿恒机电科技有限公司；西面为亿久（绍兴）机械有限责任公司，南面为绍兴澜石不锈钢管有限公司，东面为倪梁路，其地理位置见附图2。 本项目拟租用位于绍兴市上虞区小越街道倪梁村的亿久（绍兴）机械有限责任公司1幢闲置厂房实施生产，亿久（绍兴）机械有限责任公司厂区出入口位于东侧，与区内倪梁西路相接。1#厂房设置为生产车间，厂房北侧布置模具维修区和注塑区，南侧由东向西依次布置为破碎间、头枕生产区、泳池瀑布装配及测试区、危废暂存间、组装区、泳池瀑布裁切间、原料及成品仓库和车间办公区。具体厂区平面布置详见附图3。 5、产品方案及规模 项目产品方案及规模调查情况见表4-2。已具备年产90万套浴缸配件的生产能力。 表4-2 产品方案及规模(产量调查) 产品名称; 设计产能; 2024年10月至2025年9月 实际产能; 本次验收产能; 生产负荷. 年生产能力; 生产天数; 生产能力; 生产天数; 年生产能力; 生产天数. 浴缸配件; 管件; 25万; 300天; 7.5万; 300天; 25万; 300天; 30%. 泳池瀑布; 5万; 1.5万; 5万; 30%. 浴缸喷头; 25万; 7.5万; 25万; 30%. 面罩; 25万; 7.5万; 25万; 30%. 控制阀; 10万; 3万; 10万; 30%. 头枕; 10万; 0; 0; 0. 注：目前由于企业市场原因，产品头枕暂不进行生产. 6、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表4-4。根据调查结果，较环评审批相比，实际新增4台注塑机，1台钻床、1台铣床、3台破碎机和1台手摇磨床，为提高效率，不增加产能，未增加原材料的消耗量，其他相关生产设备型号、数量与环评一致，现有设备能满足年产90万套浴缸配件生产能力，符合先行验收条件要求。 表4-3 主要生产设备 序号; 设备名称; 环评; 实际; 设备变动. 型号; 数量; 型号; 数量. 1; 模温机; /; 25; /; 25. 2; 混料机; 50kg; 1; 50kg; 1. 3; 上料机; 360G欧化自动清理一体机; 25; 360G欧化自动清理一体机; 25. 4; 干燥机; 峰豪机械50kg; 25; 峰豪机械50kg; 25. 5; 注塑机; 申达300T; 8; 申达300T; 8. 申达400T; 10; 申达400T; 10. 申达500T; 7; 申达500T; 7. 海天; /; 海天; 2; +2. 海波; /; 海波; 2; +2. 6; 机械手; /; 25; /; 25. 7; 圆锯机; 苏州特一505Q; 1; 苏州特一505Q; 1. 8; 测试水池; 4m×2m×1.2/0.9m; 1; 4m×2m×1.2/0.9m; 1. 9; EVA射出一体成型机; 申达EK3-6E2; 1; 申达EK3-6E2; 0; -1. 10; 破碎机; 震飞300; 2; 震飞300; 2. 震飞600; 1; 震飞600; 1. /; /; /; 3; +3. 11; 钻床; 西湖牌; 1; 西湖牌; 2; +1. 12; 铣床; 申德ZX50C; 1; 申德ZX50C; 2; +1. 13; 手摇磨床; M250; 1; M250; 2; +1. 14; 冷却塔; /; 1; /; 1. 15; 空压机; 200T; 1; 200T; 1. 注：新增的4台注塑机未用于生产，仅用作实验，减少的EVA射出一体成型机因头枕不生产，所以减少. 7、原辅材料使用情况 本项目原辅材料使用情况详见表4-4。项目原辅材料实际种类与审批相同，用量与审批用量基本一致，符合先行验收条件要求。 表4-4 原辅材料使用情况 序号; 原材料名称; 审批用量t/a; 2024年10月至2025年9月用量t/a; 折算达产年使用量t/a; 偏差%. 1; ABS; 40; 11.82; 39.4; -1.5. 2; PP; 5; 1.41; 4.7; -6. 3; PVC; 180; 52.8; 176; -2.2. 4; PVC胶水（5023G）; 0.2; 0.054; 0.18; -10. 5; 液压油; 1.7; 0.45; 1.5; -11.76. 6; 润滑油; 0.36; 0.1; 0.33; -8.3. 7; 注塑模具; 200副/年; 57副/年; 190副/年; -5. 8; 垫片等外购配件; 60万件/年; 17.9万件/年; 59.7万件/年; -0.5. 8、水源及水平衡 项目给水系统利用企业已有供水管网。调查期间项目用水量情况统计见表4-6。水平衡图见图4-1。 表4-5 本项目水量统计 用途; 调查期间用水量（t）; 达产年用水量（t）; 折算达产年外排废水（t）. 间接冷却水; 324; 1080; /. 水流测试水; 24.3; 81; /. 生活用水; 114.75; 382.5; 325.1. 合计; 463.05; 1543.5; 325.1. 注：项目年生产时间为300天. 图4-1 水平衡图 9、主要工艺流程及产污环节 本项目主要从事浴缸配件（管件、泳池瀑布、浴缸喷头、面罩、控制阀、头枕）的生产，同时对磨损不严重的模具进行简单维修。 （1）管件、浴缸喷头、面罩、控制阀生产工艺流程及产污环节图见图4-2。 图4-2 管件、浴缸喷头、面罩、控制阀生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： (1)模具恒温：模具温度的高低决定于塑料结晶性的有无、制品的尺寸与结构、性能要求，以及其它工艺条件。项目采用模温机对模具进行加热，加热采用电加热，一般温度控制在40℃~60℃。 (2)干燥、搅拌：为保证产品质量，塑料粒子需要进行干燥处理，项目用干燥机对原料进行干燥处理，由于项目生产过程中产生的边角料、残次品经破碎后回用，故需将外购原料粒子与破碎料搅拌均匀后再用于生产。 (3)注塑成型：将搅拌均匀的原料投入到注塑机中，注塑温度控制在180℃~200℃，利用不同模具注塑形成特定规格的产品，该过程会产生少量低聚有机废气产生。为使制品的上下表面充分冷却，使其定型，以减少制品内应力，项目采用间接冷却的方式对注塑件进行冷却，注塑件在模具中由于冷却水管的作用，热量由模腔中通过热传导方式经模架传至冷却水管，热量通过热对流被冷却水带走，冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排。 (4)修边：经冷却后的部件会带有毛刺，利用刀具对其进行修边处理，边角料经破碎回用于生产。 (5)检验、装配：修边后的工件进行人工检验，剔除残次品，然后人工将各部件与垫片等配件进行组装，组装完成后经检验合格即为成品，包装入库待售。 (6)破碎：利用破碎机将产生的塑料边角料及残次品破碎处理，处理后回用于同种产品注塑工序。 （2）泳池瀑布生产工艺流程及产污环节图见图4-3。 图4-3 泳池瀑布生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 项目泳池瀑布为PVC材质，注塑工序与前述管件、浴缸喷头、面罩、控制阀生产工艺流程一致（仅注塑过程使用模具不同），经修边后的注塑部件需根据产品长短规格进行切割，切割完成后用胶水将各部件黏结组装在一起，经自然黏结固化后，在测试水池内通水测试，主要测试泳池瀑布产品的水流通畅性和喷射水流方向的一致性，经测试合格后自然晾干，内部采用通气吹干，干燥后的产品入库待售。其中修边、切割过程产生的边角料和测试过程产生的残次品，经破碎后回用于注塑工序生产。 3、破损模具维修工艺流程 图4.4 项目模具维修生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述： 本项目不进行模具的制作，因模具成本较高，对维修精细度和操作工经验要求较高，项目只对注塑生产时细微磨损的模具用钻床、铣床和手摇磨床等进行简单维修加工，同时对产品纹路磨损或堵塞的模具进行简单维护保养，针对磨损、破损严重的模具则直接由模具厂家回收维修，因厂区仅进行模具的简单维修保养，不涉及切、削等工序，不涉及切削液、皂化液等油剂的使用。 10、主要污染因子分析 本项目在运营过程中主要产排污环节及污染因子见表4-7。 表4-6 项目产污环节及污染因子一览表 项目; 污染物编号; 名称; 产生工序; 污染因子; 去向. 废气; G1-1~G1-2; 投料粉尘; 投料搅拌; 粉尘; 车间通风. G2-1~G2-2; 注塑废气; 注塑成型; 非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、HCl、氯乙烯、臭气浓度; DA001排气筒排放. G3; 切割粉尘; 切割; 粉尘; 车间通风. G4; 胶水废气; 黏结组装; 丙酮; DA001排气筒排放. G5-1~G5-2; 破碎粉尘; 破碎; 粉尘; 车间通风. 废水; Wa; 间接冷却水; 注塑成型、射出成型; /; 不外排. Wb; 水流测试水; 水流测试; /; 不外排. Wc; 生活污水; 职工生活; CODCr、氨氮; 经化粪池处理后纳管. 噪声; Na; 各类生产设备; 设备运行; 连续等效A声级; /. 固废; S1; 塑料边角料; 修边; 塑料; 回用生产. S2; 残次品; 检验; 塑料. S3; 塑料边角料; 切割; 塑料. S4; 金属边角料及屑; 模具维修; 金属; 委托一般物资回收单位回收利用. S5; 破损模具; 模具更换; 模具; 厂家回收. S6; 废液压油; 液压油更换; 废液压油; 委托有资质单位无害化处理. S7; 废润滑油; 设备润滑; 废润滑油. S8; 废包装桶（罐）; 胶水、液压油、润滑油等使用; 废包装桶（罐）. S9; 一般废包装材料; 一般原料使用; 编织袋; 委托一般物资回收单位回收利用. S10; 废活性炭; 废气处理; 废活性炭; 委托有资质单位无害化处理. S11; 除尘收集粉尘; 废气处理; 树脂粉尘; 委托一般物资回收单位回收利用. S12; 破损布袋; 布袋更换; 破损布袋. S13; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 环卫清运.

表五：环境保护措施落实情况

1、环境保护措施落实情况： （1）废水 根据调查，本项目所在地已纳入绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司收纳服务范围。厂区目前设置了1个雨水规范化排放口和1个污水规范化排放口。厂区已实现了污水零直排，雨污管网分流，并接入市政雨水、污水管网。 本项目依托于厂区原有雨污系统。项目产生的废水主要为注塑间接冷却水、水流测试水和职工生活污水：注塑间接冷却水和水流测试水循环使用，不排放；厕所污水经厂区化粪池预处理后与其它生活废水一起纳管。 环评废水污染防治措施要求及落实情况详见表 5-1。 表5-1 废水污染防治措施要求及落实情况 项目; 环评污染防治措施要求; 实际落实情况; 变动情况. 雨污分流; 依托厂区雨污分流的排水体系; 依托厂区雨污分流的排水体系; 与环评一致. 注塑间接冷却水; 循环使用，不外排; 循环使用，不外排; 与环评一致. 水流测试水; 循环使用，不外排; 循环使用，不外排; 与环评一致. 生活用水; 厕所污水经厂区化粪池预处理后与其它生活废水一起混合达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳管排放送绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司集中处理; 厕所污水经厂区化粪池预处理后与其它生活废水一起纳管; 与环评一致. （2）废气 本项目废气主要为投料粉尘、注塑废气、切割粉尘、胶水废气和破碎粉尘。粉尘主要产生于投料、切割、破碎工序；注塑废气经收集后采用“二级活性炭吸附”方式处理达标后，引至15m高排气筒DA001高空排放，胶水废气收集与注塑废气一起处理后排放。 环评废气污染防治措施要求及落实情况详见表 5-2。废气处理工艺流程见图5-1。 表5-2 废气污染防治措施要求及落实情况 废气编号*; 污染因子; 环评污染防治措施要求; 实际落实情况; 变动情况. G1-1~G1-2; 投料粉尘; 车间通风; 车间通风; 与环评一致. G2-1~G2-2; 非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、HCl、氯乙烯、臭气浓度; 注塑废气经收集后采用“二级活性炭吸附”方式处理达标后，引至15m高排气筒DA001高空排放; 经由每台注塑机上方的集气罩收集，收集后经活性炭吸附后15m高空排放; 与环评一致. G3; 切割粉尘; 车间通风; 车间通风，布袋除尘装置; 增加了布袋除尘装置. G4; 丙酮; 收集后与注塑废气一起处理排放; 经由黏结工位上方的集气罩收集，收集后与注塑废气一起经过活性炭吸附后15m高空排放; 与环评一致. G5-1~G5-2; 破碎粉尘; 车间通风; 车间通风; 与环评一致. 注：*废气编号与表四中各产品生产工艺流程及产污节点图相对应。. 图5-1 废气处理工艺流程图 现场情况照片. 废气处理装置; 布袋除尘装置. （3）噪声 本项目噪声主要为生产设备运行产生的机械噪声。 企业已在设备选型时选用低噪声设备；利用墙体进行隔声；对高噪声设备做基础减振；定期维护设备，以防因设备不正常运转时产生高噪声现象；加强职工环保意识教育。 环评噪声污染防治措施要求及落实情况详见表 5-3。 表5-3 噪声污染防治措施要求及落实情况 环评噪声污染防治措施要求; 实际落实情况; 变动情况. (1)要求企业在满足生产需要的前提下，应尽量选择性能好，噪声低的设备；(2)车间内合理布置设备，针对空压机、破碎机等高噪声设备需单独隔间，设置减震器、采取软性连接等，加固加强基础，冷却塔顶上风机加消声器，四周设隔声屏障，进风口安装消声百叶，落水消声装置，同时加强对设备的检查和维修； (3)营运期加强日常设备维护，避免非正常生产噪声的产生； (4)加强工人生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。; 企业已在设备选型时选用低噪声设备；利用墙体进行隔声；对高噪声设备做基础减振；定期维护设备，以防因设备不正常运转时产生高噪声现象；加强职工环保意识教育。; 与环评基本一致. （4）固（液）体废物 本项目产生的固体废物主要为生产过程产生的塑料边角料、残次品、金属边角料及屑、破损模具、废液压油、废润滑油、废包装桶（罐）、一般废包装材料、废活性炭、除尘收集粉尘、破损布袋及职工生活垃圾等。 环评要求企业固废应按照要求进行分类处置。本项目废液压油、废润滑油、废包装桶（罐）委托浙江春晖固废处理有限公司处置；废活性炭委托浙江悦胜环境科技有限公司处置，金属边角料及屑、除尘收集粉尘、破损布袋、一般废包装材料委托一般物资回收单位回收利用，破损模具不严重自己维修，严重的委托模具厂家回收，生活垃圾由环卫清运。 本项目固废产生与处置情况见表5-4。 表5-4 固废产生与处置情况 性质; 名称; 产生工序; 环评预估产生量（t/a）; 2024年10月至2025年9月产生量（t）; 折算达产产生量（t/a）; 处置方式. 危险废物; 废液压油 HW08 900-218-08; 液压油更换; 1.7; 0.492; 1.64; 委托浙江春晖固废处理有限公司处置. 废润滑油 HW08 900-217-08; 设备润滑; 0.36; 0.105; 0.35. 废包装桶 HW09 900-041-49; 胶水使用; 0.023; 0.006; 0.02. 废包装桶 HW08 900-249-08; 润滑油、液压油等使用; 0.18; 0.051; 0.17. 废活性炭 HW49 900-039-49; 废气处理; 45.251; 12.251; 12.251; 委托浙江悦胜环境科技有限公司处置. 一般废物; 金属边角料及屑; 模具维修; 0.1; 0.027; 0.09; 委托一般物资回收单位回收利用. 破损模具; 模具更换; 3.6; 0.18; 0.6; 破损不严重的自己维修，严重的由模具厂家回收. 一般废包装材料; 一般原料使用; 0.96; 0.285; 0.95; 委托一般物资回收单位回收利用. 除尘收集粉尘; 废气处理; 0.642; 0.191; 0.637. 破损布袋; 布袋更换; 0.1; 0.027; 0.09. 生活垃圾; 职工生活; 9.0; 4.5; 4.5; 环卫清运. 不作为固体废物管理; 塑料边角料; 修边、切割; 4.8; /; /; 回用于生产. 残次品; 检验; 2.4; /; /. 注：1、根据《固体废物鉴别标准通则》6.1.a：任何不需要修复或加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复或加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质不作为固体废物；本项目塑料边角料、残次品经破碎处理后直接回用于生产，故不作为固废。2、破损模具自己修理3、活性炭单级填充量为1.5t. 根据调查，企业现有一个危废仓库，位于厂区南侧中部，危废暂存库位于室内，放置了防渗漏托盘，配备照明设施，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。现有危废仓库占地面积约 20m2。 环评固废污染防治措施要求及落实情况详见表 5-5。 表5-5 固废污染防治措施要求及落实情况 环评固废污染防治措施要求; 实际落实情况; 变动情况. 一般工业固废出售综合利用；危险废物委托有资质单位处置，厂内暂存期间，企业在厂区内按危废贮存要求妥善保管、封存，并做好相应场所的防渗、防漏工作。; 要求企业固废应按照要求进行分类处置。本项目废液压油、废润滑油、废包装桶（罐）委托浙江春晖固废处理有限公司处置；废活性炭委托浙江悦胜环境科技有限公司处置，金属边角料及屑、除尘收集粉尘、破损布袋、一般废包装材料委托一般物资回收单位回收利用，破损模具不严重自己维修，严重的委托模具厂家回收，生活垃圾由环卫清运。; 与环评一致. 2.风险防范措施 企业已落实安全生产和风险防范的各项措施，现配有消防栓。灭火器等应急处理设施，确保了生产安全、环境安全，针对可能发生的环境突发事故情景定期开展相关内容的培训，开展应急演练。 表5- 6企业应急救援器材配备表 序号; 名称; 数量; 位置. 1; 绝缘手套; 8付; 车间. 2; 防护眼罩; 12个. 3; 应急照明灯; 3只. 4; 防尘口罩; 若干. 5; 电动工具; 2套. 6; 安全帽; 若干. 7; 消防栓; 2个. 8; 灭火器; 12个. 9; 事故应急桶; 1个. 10; 急救箱; 绷带; 2卷. 创可贴; 2盒; 办公室. 体温计; 1只. 剪刀; 2把. 藿香正气水; 5盒. 汞溴红红溶液; 1瓶. 碘酒; 1瓶. 消毒酒精; 1瓶. 棉签; 2袋. 酒精棉; 2袋. 云南白药; 2瓶. 3、环保设施投资 本项目环评总投资概算500万元，其中环保投资35 万元，环保投资占总投资7.0%；实际总投资500万元，其中环保投资41万元，环保投资占总投资8.2%，详见表5-7。 表5-7 环保设施投资 项目; 环评; 实际. 环保措施; 投资; 环保措施; 投资. 废气治理; 集气罩、废气收集管网、二级活性炭吸附装置+15m高排气筒、规范化废气排放口等; 20万元; 集气罩、废气收集管网、二级活性炭吸附装置+15m高排气筒、规范化废气排放口等; 23万元. 废水治理; 雨污分流系统，污水收集管网+化粪池+标准化排放口; 1万元; 雨污分流系统，污水收集管网+化粪池+标准化排放口; 1万元. 固废治理; 一般固废堆场、危险废物暂存库、分类收集、委托清运、委托处置、标识标牌等; 13万元; 一般固废堆场、危险废物暂存库、分类收集、委托清运、委托处置、标识标牌等; 15万元. 噪声治理; 设备合理布局，对高噪声设备设置防振器、隔振垫等消声、隔声措施; 1万元; 设备合理布局，对高噪声设备设置防振器、隔振垫等消声、隔声措施; 2万元. 环保投资合计; /; 35万元; /; 41万元. 总投资合计; /; 500万元; /; 500万元. 占比; /; 7.0%; /; 8.2%. 4、其他环境管理要求 （1）排放口规范化设置 本项目涉及1个废气排放口，已设置采样口和设立排污标志牌。 （2）排污许可管理和自行环境监测制度 企业已于2022年9月20日申领排污许可登记，排污许可登记编号为：91330604MA7L30MX5T001X，有效期至 2027 年 9月 19日。 企业已建立完善企业自行环境监测制度并严格执行。已设置规范的废水、废气污染物排放口。特征污染物监管、产生、排放台账和各项管理制度较为完善。

# 表六：项目变动影响分析

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，本次验收项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施变化是否属于重大变动的分析如下： 表6-1 本次验收项目变动情况 类别; 编号; 重大变动清单要求; 环评要求; 实际情况; 是否属于重大变动. 性质; 1; 建设项目开发、使用功能发生变化的; 新建（迁建）; 新建（迁建）; 否. 规模; 2; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 年产100万套浴缸配件; 本项目实际生产能力为年产100万套浴缸配件。项目位于达标区，生产能力在环评审批范围内，污染物排放量无增加，无新增污染物。; 否. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%以上的。. 地点; 5; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 本项目位于绍兴市上虞区小越街道倪梁村; 本项目位于绍兴市上虞区小越街道倪梁村; 否. 生产工艺; 6; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一的; 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）; 本项目主要生产浴缸配件。项目生产工艺、生产设备、原辅材料详见环评。; 本项目主要生产浴缸配件，无新增产品品种。生产工艺、生产设备、原辅材料见表四。项目污染物排放量未增加，无新增污染物。; 否. 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的. 废水第一类污染物排放量增加的. 其他污染物排放量增加10%以上的. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; /; /; 否. 环境保护措施; 8; 废气、废水污染物防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废水：本项目依托于厂区原有雨污系统。项目产生的废水主要为注塑间接冷却水、水流测试水和职工生活污水：注塑间接冷却水和水流测试水循环使用，不排放；厕所污水经厂区化粪池预处理后与其它生活废水一起纳管。 废气：本项目废气主要为投料粉尘、注塑废气、切割粉尘、胶水废气和破碎粉尘。粉尘主要产生于投料、切割、破碎工序；注塑废气经收集后采用“二级活性炭吸附”方式处理达标后，引至15m高排气筒DA001高空排放，胶水废气收集与注塑废气一起处理后排放。; 本项目废水、废气污染物防治措施与环评基本一致，切割粉尘增加布袋除尘装置收集处理。; 否. 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; /; /; 否. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; /; 废气排放口均依据环评审批建设，未自行新增废气主要排放口; 否. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; /; /; 否. 12; 固体废物利用处置方式由委外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独展开环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 一般工业固废出售综合利用；危险废物委托有资质单位处置，厂内暂存期间，企业在厂区内按危废贮存要求妥善保管、封存，并做好相应场所的防渗、防漏工作。; 固废按要求分类处置。本项目废液压油、废润滑油、废包装桶（罐）委托浙江春晖固废处理有限公司处置；废活性炭委托浙江悦胜环境科技有限公司处置，金属边角料及屑、除尘收集粉尘、破损布袋、一般废包装材料委托一般物资回收单位回收利用，破损模具不严重自己维修，严重的委托模具厂家回收，生活垃圾由环卫清运。; 否. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; /; /; 否. 综上，本建设项目的选址、生产产品与工艺、污染物治理工程均未发生重大变动；生产规模、生产设备、污染物排放量等均未超过环评与审批的量，符合先行竣工验收条件。

表七：环境影响报告表主要结论、审批部门审批决定及落实情况

1、环境影响报告表主要结论 浙江联强环境工程技术有限公司《荔博实业（绍兴）有限公司年产100万套浴缸配件建设项目建设项目环境影响报告表》（2024年07月）的主要结论如下： 荔博实业（绍兴）有限公司年产100万套浴缸配件建设项目拟建于绍兴市上虞区小越街道倪梁村。项目建设符合绍兴市上虞区“三线一单”生态环境分区管控要求，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；本项目实施后，环境质量能够满足项目所在区域的环境质量要求。 项目建设符合城市总体规划和土地利用总体规划；符合国家和省的产业政策；符合《上虞区产业建设项目环境准入指导意见》要求；符合“三线一单”原则；采用的工艺和设备符合清洁生产要求；公众参与满足相关要求；项目新增污染物总量经绍兴市生态环境局上虞分局区域调剂解决，符合总量控制原则。各污染物经治理达标排放后对周围环境影响较小，能维持当地环境质量满足功能区划要求。 综上所述，本环评认为，从环保角度而言，本项目建设是可行 2、审批部门审批决定 绍兴市生态环境局《关于荔博实业（绍兴）有限公司年产100万套浴缸配件建设项目环境影响报告的审查意见》（2022年9月20日，虞环审（2022）93号）的主要内容如下： 荔博实业（绍兴）有限公司： 根据你单位委托浙江联强环境工程技术有限公司编制的《荔博实业（绍兴）有限公司年产100万套浴缸配件建设项目环境影响报告表》及你单位报送的要求审批环评报告的申请和承诺，在项目符合产业政策、选址符合规划等前提下，原则同意环境影响报告表结论。你单位须严格按照环评报告所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环保对策措施及批文要求实施项目的建设。 一、严格实行雨污分流的排水体制，雨水进入雨水管网。本项目冷却水及测试水经收集后全部回用，不得外排；生活污水经化粪池处理达纳管标准后纳入污水管网，送绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司集中处理。 二、加强车间通风换气，保证车间空气质量，改善职工操作环境。注塑废气、胶水废气、成型废气须经二级活性炭吸附设备处理后达标排放；切割粉尘须经布袋除尘设备处理后达标排放；破碎过程须加盖密闭操作，减少对周围大气环境的影响。 三、优化厂区布局，选用低噪声设备，加强设备维护，对高噪声设备采取有效的减震隔声等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。 四、工业固废须分类收集，妥善处置。废液压油、废润滑油、废包装桶（罐）、废活性炭等危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关要求，并委托有资质单位妥善处置。生活垃圾分类收集后委托环卫部门及时清运。 五、严格实行污染物总量控制措施及排污许可证，项目投产排污前须申领或变更排污许可证。项目实施后全厂污染物年排放总量核定为：废水量（纳管）≤0.09万吨/年、CODcr≤0.45吨/年、氨氮≤0.032吨/年、VOCs≤0.1吨/年、烟（粉）尘≤0.16吨/年，其他特征污染物控制在环评指标内。根据总量平衡方案，项目所需VOCs、烟（粉）尘总量控制指标在区域内调剂解决，满足总量控制要求。 六、按照《绍兴市工业企业排放口规范化设置规范》（具体见绍市环函[2015]251号文）的相关要求，设置规范化的废水（气）排放口、雨水排放口，并纳入企业设备管理范围，制定企业内部相应的管理办法和规章制度，发现外形损坏、污染或有变化等不符合标准要求的情况须及时修复或更换。 七、项目位于绍兴市上虞区小越街道倪梁村，建设内容仅限于年产100万套浴缸配件建设项目。本项目不涉及表面处理工艺，且不涉及废塑料和再生料。 八、严格执行环保“三同时”验收制度，项目竣工验收合格后，方可正式投入生产。 绍兴市生态环境局 2022年9月20日 3、环评批复落实情况 本项目环评批复落实情况详见表7-1。 表7-1 本项目环评批复落实情况一览表 类别; 环评批复要求; 实际情况; 是否落实. 批建符合性; 根据你公司委托浙江联强环境工程技术有限公司编制的《环评报告》、项目备案（赋码）信息表（2204-330604-04-01-101670）等材料以及本项目环评行政许可公示意见反馈情况，在项目符合产业政策、选址符合区域土地利用规划、绍兴市生态环境分区管控动态更新方案等要求，并依法取得相关许可的前提下，原则同意《环评报告》结论。; 项目位于绍兴市上虞区小越街道倪梁村，依据环评要求，建设实施“荔博实业（绍兴）有限公司年产100万套浴缸配件建设项目”。; 已落实。. 污染防治措施要求; 严格实行雨污分流的排水体制，雨水进入雨水管网。本项目冷却水及测试水经收集后全部回用，不得外排；生活污水经化粪池处理达纳管标准后纳入污水管网，送绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司集中处理。; 本项目依托于厂区原有雨污系统。项目产生的废水主要为注塑间接冷却水、水流测试水和职工生活污水：注塑间接冷却水和水流测试水循环使用，不排放；厕所污水经厂区化粪池预处理后与其它生活废水一起纳管。 废水测结果见表十。; 已落实。. 加强车间通风换气，保证车间空气质量，改善职工操作环境。注塑废气、胶水废气、成型废气须经二级活性炭吸附设备处理后达标排放；切割粉尘须经布袋除尘设备处理后达标排放；破碎过程须加盖密闭操作，减少对周围大气环境的影响; 本项目废气主要为投料粉尘、注塑废气、切割粉尘、胶水废气和破碎粉尘。粉尘主要产生于投料、切割、破碎工序；注塑废气经收集后采用“二级活性炭吸附”方式处理达标后，引至15m高排气筒DA001高空排放，胶水废气收集与注塑废气一起处理后排放。切割粉尘经布袋除尘装置收集后处理 废气监测结果见表十。; 已落实。. 工业固废须分类收集，妥善处置。废液压油、废润滑油、废包装桶（罐）、废活性炭等危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关要求，并委托有资质单位妥善处置。生活垃圾分类收集后委托环卫部门及时清运。; 本项目产生的固体废物主要为生产过程产生的塑料边角料、残次品、金属边角料及屑、破损模具、废液压油、废润滑油、废包装桶（罐）、一般废包装材料、废活性炭、除尘收集粉尘、破损布袋及职工生活垃圾等。废液压油、废润滑油、废包装桶（罐）委托浙江春晖固废处理有限公司处置；废活性炭委托浙江悦胜环境科技有限公司处置，金属边角料及屑、除尘收集粉尘、破损布袋、一般废包装材料委托一般物资回收单位回收利用，破损模具不严重自己维修，严重的委托模具厂家回收，生活垃圾由环卫清运。; 已落实。. 优化厂区布局，选用低噪声设备，加强设备维护，对高噪声设备采取有效的减震隔声等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。; 本项目噪声主要为生产设备运行产生的机械噪声。企业已在设备选型时选用低噪声设备；利用墙体进行隔声；对高噪声设备做基础减振；定期维护设备，以防因设备不正常运转时产生高噪声现象；加强职工环保意识教育。噪声监测结果见表十。; 已落实。. 总量控制; 严格实行污染物总量控制措施及排污许可证制度，项目投产排污前须申领或变更排污许可证。项目实施后全厂污染物年排放总量核定为：废水量（纳管）≤0.09万吨/年、CODcr≤0.45吨/年、氨氮≤0.032吨/年、VOCs≤0.1吨/年、烟（粉）尘≤0.16吨/年，其他特征污染物控制在环评指标内。根据总量平衡方案，项目所需VOCs、烟（粉）尘总量控制指标在区域内调剂解决，满足总量控制要求。; 经核算，本项目废水量382.5吨/年，化学需氧量0.109吨/年，氨氮0.013吨/年，VOCs 0.093吨/年，符合环评审批要求。; 已落实。. 环境制度; 按照《绍兴市工业企业排放口规范化设置规范》（具体见绍市环函[2015]251号文）的相关要求，设置规范化的废水（气）排放口、雨水排放口，并纳入企业设备管理范围，制定企业内部相应的管理办法和规章制度，发现外形损坏、污染或有变化等不符合标准要求的情况须及时修复或更换。; 企业已于2022年9月20日申领排污许可登记，排污许可登记编号为：91330604MA7L30MX5T001X，有效期至 2027 年 9月19日。企业已建立完善企业自行环境监测制度，设置规范的废水、废气污染物排放口。特征污染物监管、产生、排放台账和各项管理制度较为完善。; 已落实。. 信息公开要求; 建立健全项目信息公开机制，按照原环保部《建设项目环境影响评价信息公开机制》（环发（2015）162号）的要求，及时、如实向社会公开项目信息，做好企业环境信息依法披露、排污许可信息公开等工作，并主动接受社会监督; 已按要求做好信息公开工作。; 已落实。. 环保“三同时”制度; 以上意见和《环评报告》中提出的污染防治措施和风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保项目建设运营过程中的环境安全和社会稳定。你公司须严格执行环保“三同时”制度，按证排污。项目建设期和日常环境监督管理工作须按规定接受各级生态环境部门的监督检查。; 环保审批手续齐全，已与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。; 已落实。.

表八：验收监测内容

1、废气 废气监测点位、监测因子及监测频次见表8-1。 表8-1 废气监测点位、监测因子及监测频次 监测内容; 监测点位; 检测项目; 监测频次; 监测时间. 有组织废气; 注塑有机废气进口; ◎进口; 非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、氯化氢、氯乙烯、丙酮、臭气浓度; 监测2天，每天3次; 2025年7月11、12日. 注塑有机废气出口; ◎出口. 无组织废气; 上风向; ○1#; 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、乙苯、氯化氢、苯乙烯; 监测2天，每天3次; 2025年7月11、12日. 下风向; ○2#. 下风向; ○3#. 下风向; ○4#. 车间门口; ○5#; 非甲烷总烃; 监测2天，每天3次; 2025年7月11、12日. 上风向; ○1#; 臭气浓度; 监测2天，每天4次; 2025年7月11、12日. 下风向; ○2#. 下风向; ○3#. 下风向; ○4#. - 废水 水和废水监测点位、监测因子及监测频次见表8-2。 表8-2 废水监测点位、监测因子及监测频次 监测内容; 监测点位; 检测项目; 监测频次; 监测时间. 废水; 污水总排口; ★1#; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、BOD5; 监测2天，每天4次; 2025年07月11日、12日. 雨水; 雨水排放口; ☆1#; pH值、化学需氧量、氨氮、色度; 监测2天，每天2次; 2025年07月08日、09日. 3、噪声 噪声监测点位、监测因子及监测频次见表8-3。 表8-3噪声监测点位、监测因子及监测频次 监测点位; 检测项目; 监测频次; 监测时间. 厂界四周4个监测点▲; 昼夜噪声; 监测2天，每天1次; 2025年07月11、12日. 项目监测点位图详见图8-1。 图8-1 监测点位图

# 表九：验收监测质量保证及质量控制

为保证监测分析结果的准确可靠性，监测质量保证和质量控制按照环境监测质量管理技术导则（HJ 630-2011）等环境监测技术规范要求进行。 1、监测分析方法 监测分析方法见表9-1。 表9-1 监测分析方法一览表 类别; 检测项目; 检测方法. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017. 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022. 甲苯; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010. 乙苯; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010. 氯化氢; 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999. 苯乙烯; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010. 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022. 1,3-丁二烯; 工作场所空气有毒物质测定 第61部分：丁烯、1,3-丁二烯和二聚环戊二烯GBZ/T300.61-2017. 氯乙烯; 固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法 HJ 1006-2018. 丙酮; 工作场所空气有毒物质测定 第103部分：丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮 GBZ/T 300.103-2017. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017. 苯乙烯; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014. 丙烯腈; 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 HJ/T 37-1999. 甲苯; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014. 乙苯; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014. 氯化氢; 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 HJ 548-2016. 氯乙烯; 固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法 HJ 1006-2018. 丙酮; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014. 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022. 排气流量; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009. 2、监测仪器 监测仪器详见表5-2。 表5-2 主要监测仪器 检测项目; 采样仪器; 检测仪器. 无组织废气; 1,3-丁二烯; /; 气相色谱仪GC-2010 pro. 氯乙烯; /; 气相色谱仪 GC 2010Pro. 丙酮; /; 气相色谱仪GC-2010 pro. 非甲烷总烃; /; 气相色谱仪GC 2014C. 总悬浮颗粒物; /; 电子天平AG245. 甲苯; /; 气相色谱仪GC-2010 plus. 乙苯; /; 气相色谱仪GC-2010 plus. 氯化氢; /; 分光光度计DR 2800. 苯乙烯; /; 气相色谱仪GC-2010 plus. 臭气浓度; /; ——. 丙烯腈; /; 气相色谱仪GC-2010 plus. 有组织废气; 非甲烷总烃; /; 气相色谱仪GC 2014C. 苯乙烯; /; 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020NX SYSTEM. 丙烯腈; /; 气相色谱仪GC-2010 plus. 甲苯; /; 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020NX SYSTEM. 乙苯; /; 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020NX SYSTEM. 氯化氢; /; ——. 氯乙烯; /; 气相色谱仪GC-2010 pro. 丙酮; /; 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020NX SYSTEM. 臭气浓度; /; ——. 排气流量; /; ——. 废水; pH值; 采水器; 便携式pH/mV计SX811WW. 悬浮物; 采水器; 电子天平BS224S. 化学需氧量; 采水器; ——. 氨氮; 采水器; 分光光度计DR 2800. 总磷; 采水器; 分光光度计DR 2800. 五日生化需氧量（BOD5）; 采水器; 溶解氧测定仪Oxi7310. 工业企业厂界噪声; /; 多功能声级计AWA5680型. 3、质量保证和质量控制 （1）验收监测现场控制 环保设施竣工验收现场监测，应确保在生产装置工况稳定、运行负荷达到设计生产能力75%以上（含75%）的情况下进行。监测期间，不可在系统设计参数基础上刻意加大环保试剂用量，不可人为强化或提高环保设施投运数量和出力。现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 （2）验收监测人员和仪器设备控制 环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。监测仪器要在检定有效期内，采样前后要进行校准校核保证仪器的稳定性。 （3）验收监测分析过程的质量控制和质量保证 监测分析分为水质监测分析、气体监测分析、噪声监测分析。 1）水质监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样过程中应采集不少于10%的平行样；实验室分析过程一般加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，应在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。 2）气体检测分析过程中的质量控制和质量保证：监测时应使用经计量部门检定、并在有效期内的仪器。采样器在进现场前应对气体分析仪、采样流量计等进行校核。气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。 3）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量应在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。 （4）采样记录及分析结果 验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

表十：验收监测结果

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间气象条件符合检测要求，满足生产负荷≥75%的检测工况要求，因此检测数据可作为该项目竣工环境保护验收的依据，验收检测期间气象参数见表10-1，验收检测期间生产负荷见表10-2，验收检测期间设备运行情况见表10-3。 - 验收检测期间气象参数 表10-1 验收检测期间气象参数 日期; 风向; 风速 m/s; 气温 ℃; 大气压kPa; 天气状况. 2025年07月11日; 东北; 1.1-1.5; 29.5-31.1; 100.8~101.9; 晴. 2028年07月12日; 东北; 1.1-1.3; 30.1-32.3; 100.5-100.9; 晴. 2、验收检测期间生产负荷 表10-2 验收检测期间生产负荷 产品名称; 天数; 环评年生产能力; 实际年生产能力; 天数; 日产量; 负荷; 日产量; 负荷. 2025年7月8日; 2025年7月9日. 浴缸配件; 管件; 300天; 25万套; 7.5万套; 300天; 836套; 100%; 840套; 101%. 泳池瀑布; 5万套; 1.5万套; 170套; 102%; 171套; 102%. 浴缸喷头; 25万套; 7.5万套; 834套; 100%; 839套; 101%. 面罩; 25万套; 7.5万套; 834套; 100%; 839套; 101%. 控制阀; 10万套; 3万套; 336套; 101%; 338套; 102%. 产品名称; 天数; 环评年生产能力; 实际年生产能力; 实际日生产能力; 日产量; 负荷; 日产量; 负荷. 2025年7月11日; 2025年7月12日. 浴缸配件; 管件; 300天; 25万; 7.5万; 300天; 835套; 100%; 836套; 100%. 泳池瀑布; 5万; 1.5万; 168套; 101%; 171套; 102%. 浴缸喷头; 25万; 7.5万; 835套; 100%; 838套; 101%. 面罩; 25万; 7.5万; 837套; 100%; 834套; 100%. 控制阀; 10万; 3万; 334套; 100%; 338套; 102%. 注：项目年工作日为300天。. 3、验收检测期间设备运行情况 表10-3 验收检测期间设备运行情况 设备名称; 监测日设备运行数量/台. 2025年7月8日; 2025年7月9日; 2025年7月11日; 2025年7月12日. 模温机; 25; 25; 25; 25. 混料机; 1; 1; 1; 1. 上料机; 25; 25; 25; 25. 干燥机; 25; 25; 25; 25. 注塑机; 29; 29; 29; 29. 机械手; 25; 25; 25; 25. 圆锯机; 1; 1; 1; 1. 测试水池; 1; 1; 1; 1. 破碎机; 6; 6; 6; 6. 钻床; 2; 2; 2; 2. 铣床; 2; 2; 2; 2. 手摇磨床; 2; 2; 2; 2. 冷却塔; 1; 1; 1; 1. 空压机; 1; 1; 1; 1. 验收监测结果： 1、水和废水 1）废水监测结果 废水监测结果详见表10-4。 表10-4 废水监测结果 采样点; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 2025年07月11日; 2025年07月12日. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 废水排放口; pH值; 8.0; 8.1; 7.9; 8.3; 8.0; 8.1; 8.1; 8.3; 6~9; 达标. 化学需氧量; 217; 232; 245; 250; 242; 263; 285; 266; 500; 达标. 氨氮; 34.8; 34.6; 33.2; 31.9; 29.6; 30.8; 33.4; 31.6; 35; 达标. 悬浮物; 38; 43; 41; 44; 45; 43; 41; 39; 400; 达标. BOD5; 57.2; 58.2; 57.6; 57.0; 68.3; 68.7; 68.1; 67.7; 300; 达标. 总磷; 6.73; 6.55; 6.28; 6.72; 5.85; 5.62; 6.07; 5.29; 8; 达标. 注：pH单位为无量纲，其他检测项目单位为mg/L。. 监测日：废水总排放口，pH值范围为7.9-8.3、化学需氧量最大浓度为285mg/L、氨氮最大浓度为34.8mg/L、悬浮物最大浓度为45mg/L、总磷最大浓度为6.73mg/L、BOD5最大浓度为68.7mg/L。 废水总排放口pH值、化学需氧量、悬浮物、BOD5排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中“其他企业”规定限值要求。 - 雨水监测结果 废水监测结果详见表10-5。 表10-5 废水监测结果 采样点; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 2025年07月08日; 2025年07月09日. 第一次; 第二次; 第一次; 第二次. 雨水排放口; pH值; 7.3; 7.4; 7.1; 7.2; 6~9; 达标. 化学需氧量; 32; 33; 26; 25; 50; 达标. 氨氮; 0.049; 0.034; 0.266; 0.228; 35; 达标. 色度; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2; /; 达标. 注：pH单位为无量纲，其他检测项目单位为mg/L。. 监测日：雨水排放口，pH值范围为7.1-7.4、化学需氧量最大浓度为33mg/L、氨氮最大浓度为0.266mg/L。 - 雨水排放口pH值、化学需氧量、氨氮排放浓度能满足上虞区委办【2013】147号文中雨水排放要求。 2、废气 1）有组织废气监测结果 有组织废气监测结果详见表10-6。 表10-6 有组织废气监测结果 检测 点位; 检测项目; 检测结果; 标准 限值; 达标 情况. 2025年07月11日; 2025年07月12日. 注塑有机废气进口; 标干流量; 1.09×104; 1.12×104; 1.11×104; 1.19×104; 1.18×104; 1.17×104; /. 非甲烷总烃; 排放浓度; 1.76; 1.50; 1.61; 4.35; 5.82; 3.46; /; /. 排放速率; 0.019; 0.017; 0.018; 0.052; 0.069; 0.040; /; /. 苯乙烯; 排放浓度; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; 0.112; /; /. 排放速率; 2.2×10-5; 2.2×10-5; 2.2×10-5; 2.4×10-5; 2.4×10-5; 1.3×10-5; /; /. 丙烯腈; 排放浓度; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; /; /. 排放速率; 1.1×10-3; 1.1×10-3; 1.1×10-3; 1.2×10-3; 1.2×10-3; 1.2×10-3; /; /. 氯化氢; 排放浓度; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2; /; /. 排放速率; 0.011; 0.011; 0.011; 0.012; 0.012; 0.012; /; /. 甲苯; 排放浓度; 0.004; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; /; /. 排放速率; 5.5×10-5; 2.2×10-5; 2.2×10-5; 2.4×10-5; 2.4×10-5; 2.3×10-5; /; /. 乙苯; 排放浓度; ＜0.006; 0.008; ＜0.006; ＜0.006; ＜0.006; ＜0.006; /; /. 排放速率; 3.3×10-5; 9.0×10-5; 3.3×10-5; 3.6×10-5; 3.5×10-5; 3.5×10-5; /; /. 氯乙烯; 排放浓度; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; /; /. 排放速率; 1.6×10-3; 1.7×10-3; 1.7×10-3; 1.8×10-3; 1.8×10-3; 1.8×10-3; /; /. 丙酮; 排放浓度; 0.02; 0.01; 0.02; 0.03; 0.05; 0.04; /; /. 排放速率; 2.2×10-4; 1.1×10-4; 2.2×10-4; 3.6×10-4; 5.9×10-4; 4.7×10-4; /; /. 臭气浓度; 724; 630; 724; 630; 630; 549; /; /. 注塑有机废气出口; 标干流量; 1.02×104; 1.04×104; 1.02×104; 1.04×104; 1.04×104; 1.06×104; /; /. 非甲烷总烃; 排放浓度; 1.18; 1.36; 1.21; 2.97; 2.54; 2.88; 60; 达标. 排放速率; 0.012; 0.014; 0.012; 0.031; 0.026; 0.031; /; /. 苯乙烯; 排放浓度; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; 6.5; 达标. 排放速率; 2.0×10-5; 2.1×10-5; 2.0×10-5; 2.1×10-5; 2.1×10-5; 2.1×10-5; /; /. 丙烯腈; 排放浓度; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 0.5; 达标. 排放速率; 1.0×10-3; 1.0×10-3; 1.0×10-3; 1.0×10-3; 1.0×10-3; 1.1×10-3; /; /. 氯化氢; 排放浓度; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2; 100; 达标. 排放速率; 0.010; 0.010; 0.010; 0.010; 0.010; 0.011; /; /. 甲苯; 排放浓度; 0.004; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; 8; 达标. 排放速率; 4.1×10-5; 2.1×10-5; 2.0×10-5; 2.1×10-5; 2.1×10-5; 2.1×10-5; /; /. 乙苯; 排放浓度; ＜0.006; 0.008; ＜0.006; ＜0.006; ＜0.006; ＜0.006; 50; 达标. 排放速率; 3.1×10-5; 3.1×10-5; 3.1×10-5; 3.1×10-5; 3.1×10-5; 3.2×10-5; /; /. 氯乙烯; 排放浓度; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; 36; 达标. 排放速率; 1.5×10-3; 1.6×10-3; 1.5×10-3; 1.6×10-3; 1.6×10-3; 1.6×10-3; /; /. 丙酮; 排放浓度; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; 0.03; 0.04; 0.04; 2.4; 达标. 排放速率; 5.1×10-4; 5.2×10-4; 5.1×10-5; 3.1×10-4; 4.2×10-4; 4.2×10-4; /; /. 臭气浓度; 416; 478; 478; 354; 416; 478; 2000; 达标. 注：标干流量单位为m3/h；排放浓度单位为mg/m3；排放速率单位为kg/h；臭气浓度无量纲。. 2）有组织废气监测结果分析 监测日：注塑有机废气出口非甲烷总烃最大排放浓度为2.97 mg/m3，最大排放速率为0.031kg/h，臭气浓度最大值为478，苯乙烯最大浓度为＜0.004 mg/m3，丙烯腈最大浓度为＜0.2mg/m3，氯化氢最大浓度为＜2mg/m3，甲苯最大浓度为0.004mg/m3，乙苯最大浓度为0.008mg/m3，氯乙烯最大浓度为＜0.3mg/m3，丙酮最大浓度为0.04mg/m3。 注塑有机废气出口非甲烷总烃、甲苯、乙苯、丙烯腈符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5中大气污染物特别排放限值要求，苯乙烯、臭气浓度排放符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中限值要求；丙酮浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中的时间加权平均容许浓度，氯化氢、氯乙烯浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准。 3）无组织废气监测结果 无组织废气监测结果详见表10-7。 表10-7 无组织废气监测结果 采样点; 检测 项目; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 2025年7月11日; 2025年7月12日. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 1#上风向; 颗粒物μg/m3; 288; 268; 304; 307; 321; 346; 1000; 达标. 2#下风向; 357; 387; 336; 385; 393; 360; 达标. 3#下风向; 358; 382; 367; 375; 394; 374; 达标. 4#下风向; 354; 367; 343; 393; 366; 381; 达标. 1#上风向; 氯化氢; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 0.2; 达标. 2#下风向; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 达标. 3#下风向; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 达标. 4#下风向; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 达标. 1#上风向; 甲苯; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; 0.8; 达标. 2#下风向; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; 达标. 3#下风向; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; 达标. 4#下风向; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; 达标. 1#上风向; 乙苯; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; 0.8; 达标. 2#下风向; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; 达标. 3#下风向; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; 达标. 4#下风向; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; 达标. 1#上风向; 苯乙烯; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; 0.8; 达标. 2#下风向; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; 达标. 3#下风向; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; 达标. 4#下风向; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; ＜0.0015; 达标. 1#上风向; 1,3-丁二烯; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; 达标. 2#下风向; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; 达标. 3#下风向; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; 达标. 4#下风向; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; 达标. 1#上风向; 氯乙烯; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; 达标. 2#下风向; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; 达标. 3#下风向; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; 达标. 4#下风向; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; 达标. 1#上风向; 丙酮; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.6; 达标. 2#下风向; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.6; 达标. 3#下风向; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.6; 达标. 4#下风向; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.6; 达标. 1#上风向; 非甲烷总烃; 0.23; 0.19; 0.22; 0.48; 0.50; 0.54; 4.0; 达标. 2#下风向; 0.67; 0.75; 0.86; 0.81; 0.99; 1.86; 达标. 3#下风向; 1.00; 1.03; 0.78; 1.09; 1.00; 1.27; 达标. 4#下风向; 0.75; 0.65; 0.80; 1.17; 0.97; 0.87; 达标. 车间口; 1.21; 0.53; 0.65; 1.41; 1.34; 0.87; 6.0; 达标. 采样点; 检测 项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 标准限值; 达标情况. 1#上风向; 臭气浓度; <10; <10; <10; <10; <10; <10; <10; <10; 20; 达标. 2#下风向; <10; <10; <10; <10; <10; <10; <10; <10; 达标. 3#下风向; <10; <10; <10; <10; <10; <10; <10; <10; 达标. 4#下风向; <10; <10; <10; <10; <10; <10; <10; <10; 达标. 注：臭气浓度无量纲；其他单位为mg/m3。. 4）无组织废气监测结果分析 监测日：厂界颗粒物最大浓度为393μg/m3，非甲烷总烃最大浓度为1.86mg/m3，臭气浓度最大浓度为<10，1,3-丁二烯最大浓度为＜0.3mg/m3，氯乙烯最大浓度为＜0.3mg/m3，丙酮最大浓度为＜0.6mg/m3，车间口非甲烷总烃最大浓度为1.41mg/m3。 厂界颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中限值；苯乙烯和臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相应的二级标准值求，甲苯和乙苯排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9的企业边界大气污染物浓度限值标准，丙酮浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中的无组织排放限值。 3、噪声 噪声监测结果见表10-8。 监测日：厂界昼间噪声监测范围为57.3-62.4dB（A），夜间厂界噪声最大监测值为49.6-51.0dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表10-8 噪声监测结果 单位：dB（A） 检测点位; 昼间噪声检测结果; 标准限值; 达标情况. 2025年7月11日; 2025年7月12日. 厂界西南侧; 62.4; 62.4; 65; 达标. 厂界东南侧; 58.4; 58.4; 达标. 厂界东北侧; 57.3; 57.3; 达标. 检测点位; 夜间噪声检测结果; 标准限值; 达标情况. 2025年7月11日; 2025年7月12日. 厂界西南侧; 51.0; 49.4; 55; 达标. 厂界东南侧; 50.2; 49.9; 达标. 厂界东北侧; 49.8; 49.6; 达标. 注：由于建筑物阻挡，厂界西北侧不具备噪声检测条件。. 5、有组织废气去除效率 本项目废气处理设施对污染物的去除效率详见表10-9。 表10-9 有组织废气去除效率 污染项目; 进口平均排放速率（kg/h）; 出口平均排放速率（kg/h）; 去除效率%. 注塑有机废气; 非甲烷总烃; 0.036; 0.021; 41.7. 6、总量控制 （1）废水 经核算，企业纳管量：废水量382.5吨/年，化学需氧量0.109吨/年，氨氮0.013吨/年，均符合环评要求（废水排放量≤0.09万吨/年、CODcr≤0.45吨/年、氨氮≤0.032吨）。 项目水污染排放总量情况详见表10-10。 表10-10本项目废水总量 污染 因子; 纳管; 分析情况. 平均排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 环评总量控制（t/a）. 废水量; /; 325.1; 900; 符合环评及审批要求. CODCr; 285; 0.093; 0.45. NH3-N; 34.8; 0.011; 0.032. （2）废气 经核算，本项目VOCs年排放量为0.093 t/a，符合环评审批要求（CODcr≤0.1吨/年。） 表10-11 废气总量核算 污染源位置; 污染因子; 工艺运行时间（h）; 出口平均排放速率（kg/h）; 本项目总量（t/a）. 实际值; 控制值; 分析情况. 注塑废气; 非甲烷总烃; 0.021; 0.06; /; /. 苯乙烯; 2.06×10-5; 0.0001. 氯乙烯; 1.57×10-3; 0.005. 丙酮; 3.72×10-4; 0.0011. 无组织; 非甲烷总烃; /; /; 0.018; /; /. 苯乙烯; /; /; 0.004; /; /. 氯乙烯; /; /; 0.005; /; /. 合计; /; /; 0.093; 0.1; 符合环评审批要求.

表十一：验收监测结论

1、废水 监测日：废水总排放口，pH值范围为7.9-8.3、化学需氧量最大浓度为285mg/L、氨氮最大浓度为34.8mg/L、悬浮物最大浓度为45mg/L、总磷最大浓度为6.73mg/L、BOD5最大浓度为68.7mg/L。 废水总排放口pH值、化学需氧量、悬浮物、BOD5排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中“其他企业”规定限值要求。 监测日：雨水排放口，pH值范围为7.1-7.4、化学需氧量最大浓度为33mg/L、氨氮最大浓度为0.266mg/L。 - 雨水排放口pH值、化学需氧量、氨氮排放浓度能满足上虞区委办【2013】147号文中雨水排放要求。 2、废气 监测日：注塑有机废气出口非甲烷总烃最大排放浓度为2.97 mg/m3，最大排放速率为0.031kg/h，臭气浓度最大值为478，苯乙烯最大浓度为＜0.004 mg/m3，丙烯腈最大浓度为＜0.2mg/m3，氯化氢最大浓度为＜2mg/m3，甲苯最大浓度为0.004mg/m3，乙苯最大浓度为0.008mg/m3，氯乙烯最大浓度为＜0.3mg/m3，丙酮最大浓度为0.04mg/m3。 注塑有机废气出口非甲烷总烃、甲苯、乙苯、丙烯腈符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5中大气污染物特别排放限值要求，苯乙烯、臭气浓度排放符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中限值要求；丙酮浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中的时间加权平均容许浓度，氯化氢、氯乙烯浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准。 监测日：厂界颗粒物最大浓度为393μg/m3，非甲烷总烃最大浓度为1.86mg/m3，臭气浓度最大浓度为<10，1,3-丁二烯最大浓度为＜0.3mg/m3，氯乙烯最大浓度为＜0.3mg/m3，丙酮最大浓度为＜0.6mg/m3，车间口非甲烷总烃最大浓度为1.41mg/m3。 厂界颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中限值；苯乙烯和臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相应的二级标准值求，甲苯和乙苯排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9的企业边界大气污染物浓度限值标准，丙酮浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中的无组织排放限值。 3、噪声 本项目噪声主要为生产设备运行产生的机械噪声。 企业已在设备选型时选用低噪声设备；利用墙体进行隔声；对高噪声设备做基础减振；定期维护设备，以防因设备不正常运转时产生高噪声现象；加强职工环保意识教育。 监测日：厂界昼间噪声监测范围为57.3-62.4dB（A），夜间厂界噪声最大监测值为49.6-51.0dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 4、固（液）体废物 环评要求企业固废应按照要求进行分类处置。本项目产生的固体废物主要为生产过程产生的塑料边角料、残次品、金属边角料及屑、破损模具、废液压油、废润滑油、废包装桶（罐）、一般废包装材料、废活性炭、除尘收集粉尘、破损布袋及职工生活垃圾等。废液压油、废润滑油、废包装桶（罐）委托浙江春晖固废处理有限公司处置；废活性炭委托浙江悦胜环境科技有限公司处置，金属边角料及屑、除尘收集粉尘、破损布袋、一般废包装材料委托一般物资回收单位回收利用，破损模具不严重自己维修，严重的委托模具厂家回收，生活垃圾由环卫清运。 5、去除效率 本项目废气处理设施对非甲烷总烃的去除效率为41.7%。 6、总量控制 经核算，本项目废水量382.5吨/年，化学需氧量0.109吨/年，氨氮0.013吨/年，VOCs0.093吨/年，符合环评审批要求。 建议： （1）做好雨污分流工作，定期清理化粪池，确保废水长期稳定达标排放。 （2）做好废气收集工作，加强对废气处理设施的日常管理与维护，使治理设施保持正常运转，确保废气长期稳定达标排放。 （3）加强噪声污染防治，降低噪声污染，确保噪声达标。 （4）做好固体废物和生活垃圾的分类收集工作，及时进行处置。 （5）今后项目内容如发生调整或变更，应依据相应规定要求及时向行政管理部门进行报备和申请。 总结论： 荔博实业（绍兴）有限公司年产100万套浴缸配件建设项目废水、废气、噪声均符合相应的排放标准要求，总量未超出总量控制指标，项目在运营期间固废暂存与处置基本规范，基本落实了环评以及批复意见中要求的环保设施和有关措施，基本符合建设项目竣工环境保护先行验收条件。

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                     填表人（签字）：                                    项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 年产100万套浴缸配件商品化项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | 2204-330604-04-01-101670 | 建设地点 |  | 绍兴市上虞区小越街道倪梁村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | 新建（迁建） |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产100万套浴缸配件 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 年产100万套浴缸配件 | 环评单位 |  | 浙江联强环境工程技术有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 绍兴市生态环境局 |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 虞环审（2022）93号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2022年10月 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2023年2月 | 排污许可登记申领时间 |  | 2022年9月20日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 浙江深澜环境工程有限公司 |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | / | 本工程排污许可登记编号 |  | 91330604MA7L30MX5T001X |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 荔博实业（绍兴）有限公司 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 浙江信捷检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | ＞75% |  |  |  |
|  | 投资总概算 |  | 500万元 |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  | 35万元 | 所占比例 |  | 7% |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 500万元 |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  | 41万元 | 所占比例 |  | 8.2% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 1 | 废气治理（万元） | 23 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  |  |  | 15 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | / |  | 年平均工作时 |  | 7200h |  |  |  |
| 运营单位 | 荔博实业（绍兴）有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  | 91330604MA7L30MX5T | 验收时间 |  | 2025年7月8日、9日、11日、12日 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） |  | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  | / | / | / |  | / | / |  | 0.03251 | 0.0900 |  | / | 0.03251 | 0.0900 | / |  | +0.03251 |  |
|  | 化学需氧量 |  | / | 285 | 500 |  | / | / |  | 0.109 | 0.45 |  | / | 0.109 | 0.45 | / |  | +0.109 |  |
|  | 氨氮 |  | / | 34.8 | 35 |  | / | / |  | 0.013 | 0.032 |  | / | 0.013 | 0.032 | / |  | +0.013 |  |
|  | 石油类 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  |
|  | 废气 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  |
|  | 二氧化硫 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  |
|  | 烟尘 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  |
|  | 工业粉尘 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  |
|  | 氮氧化物 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  |
|  | 工业固体废物 |  | / | / | / |  | / | / |  | 0.093 | 0.1 |  | / | 0.093 | 0.1 | / |  | +0.093 |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  |
|  |  | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  |
|  |  | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升